附件1

采购血透管理信息系统配套硬件设备报价书

一、采购配套硬件设备技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透析机通讯板卡 | 1、透析机为DBB-27C、4008B型号配套采集板卡，便于采集数据。 | 台 | 31 |
| 2 | 透析机联机网关 | 1、国产，支持常规透析设备数据采集 2、CPU采用高性能的 ARM Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器 3、同一设备支持多种通信方式，包括串口、10/100M有线以太网络、WIFI等。 4、▲专业透析机联机设备（非串口服务器）同一设备自适应多种透析机接口，包括以太网口、9针串口、15针串口、25针串口。 5、配套采集软件支持数据提取频率设定，减少垃圾数据存储。 6、▲为保证满足医院评级及使用需求，保证采集数据的一致性和准确性，本设备支持信息系统或数据平台可从透析机获取联机数据，且包含该数据传输与对接所需全部费用。（提供承诺函，承诺函格式自拟）。 7、采集的参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、若透析机带有血压模块则需采集舒张压、收缩压、心率。 | 台 | 42 |
| 3 | 平板电脑 | 1、屏幕尺寸：不低于11.5英寸 2、分辨率：2000*1200 dpi 3、系统： Android或MagicOS 4、运行内存：不低于6GB 5、内存容量：不低于128GB 6、WIFI版； | 台 | 10 |
| 4 | 智能自助服务终端 | 1、CPU：四核 主频: 1.8GHz 2、内存：不低于2GB 3、外存储：8GB 4、系统：Android 5、屏显比例：16：9 6、分辨率：1920*1080 7、亮度：450cd/m² 8、整机额定功率：≤50W 9、摄像头：200W,宽动态，大镜头 10、超薄设计壁挂安装厚度不超过2.5CM 11、屏幕不小于22英寸 12、触摸参数：电容触摸 13、功能要求：内置宽动态摄像头可实现二维码识别，内置RFID读卡器、内置自助报到测量软件实现物联网血压计、体重秤自动数据采集。 14、▲中国国家强制性产品认证证书（投标人需提供投标产品生产厂家盖章的证书复印件。） 15、▲为保证满足医院评级及使用需求，保证数据的一致性和准确性，本设备支持信息系统或数据平台可从透析机获取联机数据，且包含该数据传输与对接所需全部费用。（提供承诺函，承诺函格式自拟）。 | 台 | 2 |
| 5 | 卡读写器 | 1、就诊卡（RFID卡）读写器 2、接口：USB2.0 3、工作频率：13.56MHz | 台 | 3 |
| 6 | 患者卡 | 1、非接RFID卡，支持卡面定制印刷 2、配有卡套+绳 | 张 | 300 |
| 7 | 物联网显示终端 | 1、尺寸：不低于55英寸 2、安装：壁挂（挂架） 3、CPU：不低于64bit 四核，1.4GHZ， 4、内存：不低于2GB，外存储：不低于 8G 5、系统： Android 6、屏显比例：不低于16：9 7、分辨率：不低于1920×1080 8、待机功率：≤1W 9、整机额定功率≤150W 10、亮度：不低于350 cd/m² 11、音频格式需支持：MP3/WMA/AAC/OGG 12、高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG /FLV 13、图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG 14、▲中国国家强制性产品认证证书（投标人需提供投标产品生产厂家盖章的证书复印件） 15、▲要求具备远程控制开关机技术，支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能（注：投标文件中提供远程开机控制技术相关资质证明文件复印件并加盖公章）。 16、▲为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计（注：投标文件中提供相关技术证明资质文件复印件并加盖公章） 17、▲为保证满足医院评级及使用需求，本设备支持从信息系统或数据平台获取患者信息用于患者排床及叫号信息展示，且包含该数据传输与对接所需全部费用。（提供承诺函，承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 8 | 智能血压计 | 1、显示方式：LED显示 2、测量方法：脉搏波法测量 3、测量范围：压力：0mmHg~300mmHg（0 ～40kPa），脉搏数：40次/分 ～ 180次/分 4、测量精度：压力：± 2mmHg以内，脉搏数：±2%以内 5、双气囊双传感器，支持双臂测量，语音提示 6、其它要求 :支持串口数据输出，带测量专用桌椅 | 台 | 1 |
| 9 | 轮椅体重秤 | 1、材质：碳钢或不锈钢 2、类型： 电子地磅 3、最大称量：不小于300kg 4、工作台面尺寸：不小于80*90M 5、精度：0.05kg 6、数据传输：232 串口 7、其它：带数据传输功能 | 台 | 1 |
| 10 | 条码打印机 | 1、内存标配：8 MB SDRAM； 2、打印方法：热敏； 3、繁体、简体中文字体集，EPL和ZPL编程语言标准，32位RISC处理器。 | 台 | 1 |

二、硬件设备报价表及要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透析机通讯板卡 | 台 | 31 |  |  |
| 2 | 透析机联机网关 | 台 | 42 |  |  |
| 3 | 平板电脑 | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 智能自助服务终端 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 卡读写器 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 患者卡 | 张 | 300 |  |  |
| 7 | 物联网显示终端 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 智能血压计 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 轮椅体重秤 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 条码打印机 | 台 | 1 |  |  |
| 金额合计： （元） |  |  |  |  |  |
| 特别说明：①、盖章报价文件制成PDF及营业执照副本PDF一起发到指定QQ邮箱；②、同一邮箱或IP地址发出多份报价单，只认可低价单；③、此次报价仅用于市场调查。 |  |  |  |  |  |

报价厂商名称（盖章）：

报价人及联系方式：

报价时间：         年      月      日