项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-2-1 | 输尿管镜 | 1 | 1.输尿管疾患的检查、诊断 2.适配狼牌主机 |
| 2-2-2 | 电子肾镜 | 1 | 1.可用于经尿道作输尿管和肾的检查、诊断和治疗 |
| 2-2-3 | 奥林巴斯290电子胃镜 | 1 | - 适配奥林巴斯CV-290摄像系统 |
| 2-2-4 | 奥林巴斯290电子肠镜 | 2 | - 适配奥林巴斯CV-290摄像系统 |
| 2-2-5 | 胃镜 | 1 | - 适配富士高清电子内镜系统EG-L590ZW |
| 2-2-6 | 消化道动力检测系统包含上消化道PH值动态监测仪 | 1 | - 可用于胃肠电图检测、食管压力检测、肛肠压力检测、上消化道PH值动态监测仪等 |
| 2-2-7 | 血滤机 | 2 | - 完成肾功能衰竭患者的肾替代治疗，主要用于：1、急慢性肾功能衰竭 2、充血性心衰 3、严重水肿 4、水电解质紊乱酸碱失衡 5、各种药物、毒物中毒 7、挤压综合征、横纹肌溶解综合征等 - 配备血压监测模块 |
| 2-2-8 | 全自动综合验光仪 | 1 | - 用于人眼屈光状态的测定，包括球镜屈光度、柱镜屈光度、柱镜轴向；以及人眼角膜前表面曲率半径、主子午线轴向和角膜柱镜度的测量 - 配备高透镀膜镜片、控制台内置近用视力表、自带标准验光流程及可编辑储存验光流程、内设辅助镜片 |
| 2-2-9 | 弱视斜视矫治系统 | 2 | - 可用于3岁以上的斜弱视患儿，准分子术后视功能康复，先天性白内障术后、眼球震颤视力低下患者等的视力康复训练治疗 - 台式、投影各一台 |
| 2-2-10 | 角膜地形图仪 | 1 | - 角膜病变筛查：提供角膜轴向曲率图、切向曲率图、高度图和屈光力图，以及K1、K2、Km、Astig、Ecc值 - 全面的屈光、白内障术前术后检查：角膜像差Zernike分析、角膜视觉质量分析、瞳孔直径分析，为个性化屈光手术、白内障手术提供辅助评估 - 角膜接触镜仿真适配：根据角膜接触镜规格参数，拟合镜片，匹配患者角膜形态，仿真荧光素钠染色适配情况提供最佳方案 - 配备角膜地形图仪主机、电动仪器台、彩色喷墨打印机至少各一台 |
| 2-2-11 | 视力筛查仪 | 1 | - 视力筛查仪设备应用于6月龄以上人群的近视、远视、散光、斜视、瞳孔不等、屈光参差等问题的批量筛查 - 配备视力筛选仪主机、筛查暗箱、热敏打印机至少各一台 |
| 2-2-12 | 全自动电脑验光仪 | 1 | - 可用于患者眼睛的客观屈光测量，以及角膜曲率半径的测量 - Hartmann成像处理技术、3D全自动追踪对焦测量、角膜曲率KER值测量功能、IOL特殊模式、波前像差Z-map表征图等功能 - 配有主机、标准配件（电源线、下颌托用纸、球镜模拟眼/隐形眼镜托架（一体式））、软件以及可选配件（通讯电缆、Eye Care卡、条形码扫描仪，以及磁卡读卡器）。其中主机由光学成像系统、控制系统、显示器组成 |
| 2-2-13 | 眼科光学相干断层扫描仪（配血流功能） | 1 | - 可用于眼前节断层、视网膜断层、视网膜血流成像、青光眼视神经纤维层进行断层成像检查及眼后节血流成像，以及测量 - 配置有光学部分、电源部分、颏托部分、计算机部分和软件等 |
| 2-2-14 | 超声雾化干眼治疗仪 | 1 | - 可用于治疗干眼症及睑板腺功能障碍，配有超声雾化、中药熏蒸、热敷睑板腺多种功能、睑板腺按摩及睑缘清洁等功能 |
| 2-2-15 | 眼科超声生物显微镜 | 1 | - 用于检查眼前节包括角膜、房角、睫状体、虹膜、前房、晶体等结构显示及病变的诊断，测量眼轴长度并计算植入眼内的人工晶体的屈光度 - 配有主机、软件、机械扫描探头、显示器、计算机、打印机、工作台车等 |
| 2-2-16 | 血管内超声诊断仪 | 1 | - 可用于在冠状动脉粥样硬化病变的诊断，如：1.对斑块的结构进行显示和评估；2.诊断临界病变、模糊病变；3.定斑块性质；4.研究介入治疗扩大管腔的机制；5.精确定量测定；6.指导冠脉内放置支架；7.在左主干病变、开口及分叉病变、CTO病变等的应用8.在支架内再狭窄中的应用 - 配有成像主机（含推车、显示器、键盘、鼠标）、回撤马达、国标电源线一条,工具（十字螺丝刀、内六角扳手带球头等）等 |
| 2-2-17 | 血流储备分数检测仪 | 1 | - 用于测量冠状动脉病变血管压力（Pd）和主动脉压（Pa）并计算血流储备分数（FFR），对成人患者冠状动脉病变血管进行功能学评价。 - 配有主机、有创血压传感器连接线、备用电池、一次性使用压力微导管等 |