项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 中心胎监系统 | 1台中央监护系统+8台监护仪+1套观察站 | 设备需求： 1台中央监护系统+8台监护仪（其中胎儿母亲监护仪2台（1台双胎），胎儿监护仪6台（1台双胎））+1套观察站。 - 技术参数： - 胎儿母亲监护仪： - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温） - 无凸点设计的宫缩探头，归零方式：自动/手动 - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图 - 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头 - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调 - 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线 - 探头可在水下工作，支持水中分娩，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性 - 支持外接U盘存储监护数据 - 具有查找监护记录功能 - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统 - 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置大容量锂电池 - 配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率 - 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证 |
|  |  |  | - 胎儿监护仪： - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM） - 40.无凸点设计的宫缩探头，归零方式：自动/手动 - 探头可在水工作，支持水中分娩，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性 - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图 - 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头 - 内置式宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线 - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调 - 双胎心率重合报警(SOV) - 内置通讯接口，可与和本院的胎儿监护仪免费连接，组成胎监监护网络系统 - 三：中央监护系统、观察站 - 总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，可以实现多中央站/观察站的跨病区或科室的联合监护网络，实现跨区信息共享 - 可多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理 - SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警 - 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警 |