项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 孕产妇心身整合健康管理系统 | 1 | 用途: - 可进行心理评估与干预，辅助临床识别孕产妇存在心理问题躯体化症状PPPSD； - 可进行个体化的膳食、运动调查和体成分检测， 以及妊娠期常见疾病和常见疾 病的复合疾病调查。 - 功能： - 1.个性化膳食指导功能。根据个体的基础代谢率结合膳食调查、运动调查情况， 推荐个性化膳食指导 - 方案。 - 2智能疾病导向营养指导功能。根据备孕、孕期、哺乳期常见并发症及复合疾病， 推荐对应的膳食指导方案。 - 根据不同孕周的胎儿发育情况进行评估、指导。 - 系统包含主观量表评估与客观生物评估（HRV 自主神经系统评估）双模式心理状态筛查功能。 - 具备自动为孕产妇匹配个体化心理量表组套功能。 - 系统支持即时生成专业的评测报告， 快速获取并打印检查报告； 支持历年测评数据、报告的查询、比对功能。 - 系统包含融合了呼吸训练、松弛训练、暗示疗法和音乐疗法等不同心理治疗 技术，支持线下心理功 - 能室开展辅助心理干预与移动端心理放松训练两种模式。 - 评估结束后， 系统会根据默认的危机预警标准， 将满足危机预警条件的测评 者根据危机级别来标记危机标识， 并且将具体涉及的测试项及因子也标记上预警 标识。管理员可对存在预警标识的测评者制定干预措施和管理策略；管理员可根据不同量表的危机预警条件进行用户档案或测评报告的查询； 管理员可进行预警标准的调整。 - 小程序服务平台。孕产妇在移动端小程序平台即可完成心理量表测评，孕产妇可以根据自身情况在 - 任何人间通过任何终端登录完成对应的测评或者辅助放松训练。 - 10.支持接入信息化管理系统。能够提供接口文档， 支持心理健康管理系统接入产科信息化管理系统和 HIS系统，方便科室进行管理或者临床医生进行孕产妇心理健康管理报告的调阅。 |
| 5-2 | 多导睡眠测量仪 | 2 | - 1.可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流 - (热敏式和压力式可同时监测)、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT(血压监测)、压力滴定以及可扩展通道，包括:呼末C02、经皮CO2、食道压及 PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。 - P0E网线供电并实时传输数据，也可实现无线实时传输功能。 - 具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。 - 睡眠软件可R&K和 AASM互相转换，具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。 - 高频信号与低频信号可以分别采用不同扫描速度同屏显示,便于医生直观的进行睡眠分析。 - 采集时病人发生异常情况，可声光报警。 - 具备RBD 特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告。 - 可分析其他睡眠厂家的数据 - 9.放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件。 |
| 5-3 | 电子支气管内窥镜（标准镜，外径5.0） | 1 | - 适配医院原有的奥林巴斯主机。 - 参数：1、视野角>120度。 - 2、视野方向:0度(直视)。 - 3、景深:2-100mm。 - 4、先端部外径<4.8mm。 - 5、插入部外径<4.9mm。 - 6、弯曲角度:向上210度、向下130度。 - 7、有效长度>600mm。 - 8、钳子管道二1.95mm。 - 9、画质:高分辨率画质。 - 10、支气管镜操作部上有之4个遥控按钮。 - 11.具备插入管旋转功能，向左120度，向右120度。 - 12、一体接触式完全防水接头，无需防水帽。 - 13、兼容高频电烧器械以及激光设备。 |
| 5-4 | 电动重症病床 | 6 | - 内外防锈，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强; - 一键式心脏椅位，一键复位，电动/手动功能; - 可拆卸式床头、床尾板,具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者,头尾板均有把握手柄,床尾板设置安全指示标签; - 分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作,护栏的上部呈易于握持的形状; - 床板两侧各设置引流袋及附属挂钩、挂孔，两侧腿部护栏下方各设置有挂孔； - 具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置； - 两侧有防患者坠床设计 - 配置：1 床架 1台 - 2 分体式升降护栏 4片 - 3 可拆卸头尾板 1套 - 4 医用电机 4只 - 5 电动及手动CPR装置 1套 - 6 护士操控面板、患者操控面板 1套 - 7 医用脚轮 4只 - 8 中控刹车系统 1套 - 9 床垫止滑器 2个 - 10 床侧引流袋挂架 4个 - 11 标准输液架插孔 4个 - 12 蓄电池 1个 - 14 静态防褥疮床垫 1张 - 15 输液杆 1根 |
| 5-5 | 样本分选系统 | 1 | - 采血轨道传输上机、试管集中倒入或气动传输系统；支持与智能采血流水线对接，采完血的标本通过传输轨道自动载入分拣机的待分拣仓； - 样本通过皮带提升机构将样本依次传输至扫码机构，通过多面镜扫描技术识别条形码后将样本导入相对应的样本收集仓； - 根据采血管上条形码信息进行自动分拣，具有自动核收标本，记录接收时间和数量，与HIS、LIS 系统无缝对接实现标本试管核收环节的实时跟踪。标本接收信息可传输至LIS系统； - 支持满仓预警，可不停机取走标本分拣仓，分拣仓取走后，余量自动清零； - 错误条码、超时标本、条码识别错误标本可自动导入到外挂式特殊标本仓； - 特殊采血管，特殊病人，预先登记过信息，在分拣机分拣到该样本后，会自动提示，并记录信息； - 支持长达30位的条码，支持EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码，ISBN码及Codabar等； - 一旦停电或故障导致停机，可以快速确认试管所在的位置，无需工具即可拆卸外壳 - 可与智能采血系统轨道、气动传输系统无缝对接，可通过标本气动传输系统输入、输出血液标本； - 支持分批或即时显示统计各仓位、各类型、各时间段、各批次标本量信息，并可按需求打印记录或签收回执 |
| 5-6 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 | - 一、用途 - 1、检测和评估肝纤维化程度：适合定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度。利用瞬时弹性成像技术与剪切波安全无创的特点，每次检测显示量化的肝脏硬度值，以定量评估肝纤维化程度。广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认，肝病治疗效果的评估，治疗过程监控，肝硬化并发症的预测以及健康人群的肝纤维化筛查。 - 2、检测和评估肝脏脂肪变程度：用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。 - 3、 超声诊断功能 ：集成影像功能，用于人体腹部的超声诊断。使用独立的二维影像探头进行二维成像，可以实现肝脏组织的形态结构检查。 - 二、适用范围 - 包含病毒性肝炎，非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、胆汁淤积性肝病所导致引起的肝纤维化和肝硬化的准确诊断，抗病毒和抗纤维化疗效的动态评估，肝硬化并发症的预测。 |
| 5-7 | 超声骨密度检查仪 | 1 | - 1.检测部位:桡骨远端、胫骨中段，检查快捷，干净卫生，避免交叉感染。 - 2.测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄。 - 3.探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性；角度显示偏转精度0.1°。 - 4.大屏全电容触摸屏操控 - 5.探头自动休眠。 - 6.配备探头要求为高精度、高灵敏度U型探头，U型剖空结构消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响； - 7.配备辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度。 - 8.台便一体。 |
| 5-8 | 半导体激光脱毛仪 | 1 | - 1.用于多余毛发的去除； - 2.光纤半导体激光器； - 3.多种治疗模式可选； - 4.半导体TEC结合蓝宝石接触式制冷； - 5.内循环水冷却； - 配置： 物品描述; 数量; 单位. 半导体激光治疗仪主机; 1; 台. 脚踏开关; 1; 套. 防护眼镜; 1; 副. 防护眼罩; 1; 副. 遥控连锁开关; 1; 个. 熔断器; 4; 个. 开机钥匙; 1; 把. 滤芯; 1; 个. 加放水插头+漏斗; 1; 套. 束线带; 2; 根. |
| 5-9 | 二氧化碳培养箱 | 1 | - 具备相对独立且稳定的培养环境； - 放皿容量大。每个腔室可放置不小于4×IVF专用4孔板或 4×60mm培养皿或8×35mm培养皿； - 具备多重气体过滤系统； - 培养箱兼容二氧化碳及氮气 |
| 5-10 | 冠脉搭桥器械包 | 1 | 显微持针钳 规格：23.0cm Micro 直形 滚花圆柄 直头 头宽0.5mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 数量：1把. 显微持针钳 规格：23.0cm Micro 直形 滚花圆柄 直头 头宽0.7mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 数量： 1把. 显微持针钳 规格：23.0cm Micro 直形 滚花圆柄 直头 头宽1.5mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 数量： 1把. 显微持针钳 规格：23.0cm Micro 直形 滚花圆柄 弯头 头宽0.5mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 数量： 1把. 显微持针钳 规格：23.0cm Micro 直形 滚花圆柄 弯头 头宽1.0mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 数量：1把. 显微剪 规格：14.0cm Micro 直形 滚花圆柄 直尖头 刃长13x刃尖0.3mm 钛合金 数量：1把. 显微剪 规格： 20.0cm Potts 直形 滚花圆柄 25°角弯头（精细端头） 刃长9mm 钛合金 数量：1把. 显微剪 规格： 19.5cm Potts 直形 滚花圆柄 125°角弯头（精细端头） 刃长9mm 钛合金 数量： 1把. 显微镊 规格： 20.0cm MicroRing 直形 滚花圆柄 直环形头 Φ1.0mm 头镶钻石粉 钛合金 数量： 1把. 显微镊 规格： 20.0cm Debakey 直形 滚花圆柄 直头 无损伤齿 头宽1.0mm 钛合金 数量： 1把. 显微镊 规格： 18.0cm Micro Tying 直形 滚花圆柄 直头 带平台 头宽0.7mm 头镶钻石粉 钛合金 数量： 1把. 显微镊 规格： 20.0cm Micro Tying 直形 滚花圆柄 直头 带平台 头宽0.5mm 头镶钻石粉 钛合金 数量：1把. 显微镊 规格： 25.0cm Micro Tying 直形 滚花圆柄 直头 带平台 头宽1.0mm 头镶钻石粉 钛合金数量： 1把. 显微镊 规格： 20.0cm Micro Tying 直形 滚花圆柄 弯头 带平台 头宽0.5mm 头镶钻石粉 钛合金 数量：1把. 精细剪 规格： 18.0cm METZENBAUM FINO 精细 弯细圆头 超锋利 TC钨碳钢 数量： 1把. 显微钳 规格： 20.0cm Kay Aortic Exclusion 弯柄 双角弯头 无损伤齿 头长51mm 深32mm 钛合金 数量：1把. 显微钳 规格： 20.0cm Dennis Multi-purpose 微弯柄 角弯头 无损伤齿 头长80mm 钛合金 数量： 1把. 探针 规格： 19.0cm 球头 柔性 头部直径φ1.0mm 数量： 1根. 探针 规格： 19.0cm 球头 柔性 头部直径φ1.5mm 数量： 1根. 探针 规格： 19.0cm 球头 柔性 头部直径φ2.0mm 数量： 1根. 凹凸齿止血夹 规格：4.6cm DeBakey-Diethrich 直头 无损伤齿 2x11mm 夹持力180g 钛合金 数量：1把. 凹凸齿止血夹 规格：4.2cm DeBakey-Diethrich 弯头 无损伤齿 2x11mm 夹持力180g 钛合金 数量：1把. 显微止血夹 规格：4.6cm DeBakey-Diethrich 直头 横齿 2x11mm 夹持力80g 钛合金 数量： 1把. 显微止血夹 规格：4.2cm DeBakey-Diethrich 弯头 横齿 2x11mm 夹持力80g 钛合金 数量： 1把. 胸骨牵开器 规格：IMA 旋转型 行程 240mm 整套 数量：1套. 显微平头冲洗针 规格：5.3cm φ1.5mm 秃头针 数量： 1根. 铝合金器械消毒盒 规格：450*280*100mm 双层 含硅胶内衬 数量： 1个. |
| 5-11 | 碘125粒子植入项目及辅助设备 | 1 | - 用于将二维图像进行三维立体成像，制定出微型放射源植入恶性肿瘤组织内的剂量分布，确保粒子植入手术安全、规范以及剂量的准确分布，使肿瘤组织收到最大的持续照射，同时正常组织不受或仅有微小损伤。满足不同种类不同活度粒子剂量的实时计算，根据用户需求自由选择自动布源和手动布源等。 - X、γ个人剂量报警仪使用于医护人员佩戴，能够准确监测X射线和γ射线并自动报警，保护工作人员安全。 - 粒子活度计主要是专门用于测量碘125粒子活度的智能化计量仪器。能够满足固态碘125粒子活度的测量。 |
| 5-12 | 放疗靶区智能勾画系统 | 1 | - 一、用途：对放射治疗患者的全身危及器官(OARs)、肿瘤靶区(GTV)和临床靶区(CTV)进行快速精准勾画。 - 二、配置 - （一）、硬件配置:工作站平台 - （二）、软件配置： - 1.影像数据传输与处理：文持Dicom 3.0传输协议，支持通过Dicom接口与影像设备、TPS、PACS 等系统进行数据传输;支持DX、CT、CBCT(治疗中图像RTIMAGE)、MR、PET、SPECT、RTSTRUCT等影像数据类型的归档与浏览；支持公共数据集和基于账户的个人数据集的新增、删除及重命名；支持患者数据查询、搜索结果排序、批量导入患者数据、新建患者、导入数据至患者、编辑患者信息、复制患者、批量复制患者、拆分患者数据、删除患者、批量删除患者。支持影响与勾画数据导出，支出导出时重写患者信息； - 2.基础影响浏览工具：支持影像信息显示、设置患者勾画状态、激活勾画序列、编辑文件名称、删除图像序列；支持设置多序列布局(最多3x3)，支持设置单序列布局(轴位、矢状位、冠状位、三维视图)；支持三维影像显示浏览、隐藏/显示信息层、隐藏/显示定位线、调节窗宽/窗位、反色、缩放、平移、重置图像状态、影像联动浏览；支持图像的彩色渲染显示；支持基于4DCT的自动播放功能，支持正序播放、倒序播放、同一序列之间的图像播放、多个序列之间同一层面之间的图像播放;支持暂停、继续播放;支持调整播放速度；距离测量、角度测量、垂直距离测量、删除单个或者所有测量、设置测量工具显示状态； - 3.支持普通模式&选择模式2种画笔编辑模式； - 4.支持添加结构集、结构集列表显示、快速添加预设结构、隐藏/显示结构、修改结构属性、显示结构详细信息、显示结构层次、显示结构体积、删除结构，支持基于三维轮廓视图的结构裁剪;支持管道轮廓的流域分析功能； - 5.支持 4DCT序列影像生成最大密度投影(MIP)、最小密度投(MinIP)、平均密度投影(AIP)； - 6.文持平扫和增强CT上自动勾画头颈部OAR，支持基于MR-T1自动OAR-头颈轮廓勾画，支持平扫和增强CT上自动勾画胸腹部OAR，自动OAR-腹盆轮廓勾画,支持鼻咽癌靶区自动勾画，支持肺癌靶区自动勾画，支持乳腺癌靶区自动勾画； - 7.肺部CT图像肺结节自动检出...... |